ماشین حساب مبتنی بر کی‌پد و نمایشگر OLED با MicroPython

۱. معرفی پروژه

در این پروژه یک ماشین حساب ساده با قابلیت ورود اعداد چندرقمی با استفاده از کی‌پد 4×4 و نمایش نتایج روی نمایشگر OLED پیاده‌سازی شده است. این سیستم با استفاده از MicroBluePy روی برد میکروکنترلر اجرا می‌شود.

۲. ویژگی‌ها

- پشتیبانی از اعداد چندرقمی

- چهار عمل اصلی ریاضی+، -، ×، ÷

- نمایش خروجی روی OLED

- دکمه پاک کردن ( * )

- دکمه محاسبه نتیجه ( # )

- مدیریت خطا (مثل تقسیم بر صفر)

۳. تجهیزات مورد نیاز

- برد میکروکنترلر   MicroBluePy

- کی‌پد ماتریسی 4×4

- نمایشگر OLED (128×32 I2C)

- سیم‌های اتصال

۴. اتصال سخت‌افزار

کی‌پد:

- Rows → X22, X21, X20, X19

- Columns → X4, X3, X2, X1

OLED:

- ارتباط I2C (Bus 2)

۵. پیش‌نیازها

- MicroBluePy

- Thonny IDE

۶. نحوه عملکرد سیستم

اسکن کی‌پد

کی‌پد به صورت ماتریسی اسکن می‌شود. ستون‌ها فعال شده و وضعیت سطرها بررسی می‌شود.

منطق برنامه

- ورود عدد اول

- انتخاب عملگر

- ورود عدد دوم

- نمایش نتیجه

۷. نگاشت کلیدها

- A جمع (+)

- B تفریق (-)

- C ضرب (×)

- D تقسیم (÷)

۸. نمایش روی OLED

مثال:

12 + 34
= 46

۹. مدیریت خطا

- جلوگیری از تقسیم بر صفر

- پاک کردن کامل با کلید *

- نادیده گرفتن ورودی‌های اشتباه

۱۰. جمع‌بندی

این پروژه نمونه‌ای از یک سیستم تعبیه‌شده ساده است که ورودی از کی‌پد را دریافت کرده و نتیجه را روی OLED نمایش می‌دهد. مناسب برای یادگیری مفاهیم پایه MicroPython و سیستم‌های نهفته است.

محمد رحیمی 
مبینا عسگرزاده
یاسمین استکی