راهنمای راه‌اندازی ماژول RFID RC522 با برد MicroBluePy

در این آموزش، نحوه اتصال و استفاده از سنسور RFID مدل RC522 را با استفاده از فریم‌ور MicroBluePy بررسی می‌کنیم. این پروژه از پروتکل ارتباطی سخت‌افزاری SPI برای خواندن کد منحصر‌به‌فرد (UID) تگ‌ها استفاده می‌کند.

۱. جدول اتصالات (Wiring)

برای اتصال ماژول به برد، مطابق جدول زیر عمل کنید. دقت کنید که MicroBluePy بر پایه معماری STM32 است و پین‌های X به ترتیب زیر پیکربندی می‌شوند:

| نام پین سنسور | پین MicroBluePy | نقش در پروتکل |
| --- | --- | --- |
| SDA (SS) | X5 | انتخاب دستگاه (Chip Select) |
| SCK | X6 | سیگنال ساعت |
| MOSI | X8 | خروجی داده از میکرو |
| MISO | X7 | ورودی داده به میکرو |
| RST | X4 | ریست کردن سنسور |
| 3.3V | 3.3V | منبع تغذیه (حتماً ۳.۳ ولت) |
| GND | GND | اتصال زمین |

۲. کتابخانه مورد نیاز (Driver)

ابتدا باید درایور سنسور را در حافظه برد ذخیره کنید. فایلی با نام mfrc522.py ایجاد کرده و کدهای استاندارد کتابخانه MFRC522 را در آن قرار دهید. بدون این فایل، دستور import در کد اصلی با خطا مواجه خواهد شد.

<فایل پایتون>

۳. کد اجرایی (Main Script)

کد زیر برای مدیریت پروتکل SPI و نمایش ID کارت‌های شناسایی شده در کنسول طراحی شده است. کامنت‌های انگلیسی جهت استانداردسازی پروژه اضافه شده‌اند:

<فایل کد پایتون>

۴. نکات فنی مهم

- ولتاژ ورودی: سنسور RC522 نسبت به ولتاژ ۵ ولت حساس است؛ حتماً از پین ۳.۳ ولت برد MicroBluePy استفاده کنید.

- پروتکل SPI: در این برد، استفاده از SPI(1) باعث می‌شود تبادل داده با سرعت بالا و به‌صورت سخت‌افزاری انجام شود که پایداری بسیار بیشتری نسبت به شبیه‌سازی نرم‌افزاری دارد.

- فرمت داده: خروجی سنسور به صورت بایت‌های خام است که در این کد، برای خوانایی بیشتر به فرمت Hexadecimal تبدیل شده است.